Магнитный пневматический сверлильный станок EAGLE (МСС-52ПИ) - Корпус станка из сплава с высоким содержанием цинка для защиты от искр (сертификат ATEX II 2G T4 II D110°C). Движущиеся компоненты изготовлены из антикоррозийных материалов - Механически-активируемая постоянная магнитная основа - Пневматический двигатель Atlas Copco обеспечивает возможность работы в среде без электропитания - Шпиндель из нержавеющей стали и защита от коррозии специально для работы в тяжелых условиях - Предназначен для использования в нефтехимических цехах, на морских нефтяных платформах или в других опасных средах - Укомплектован патроном под спиральные сверла до 13 мм - Автоматическая подача смазочно-охлаждающей жидкости - 12 месяцев гарантии

Характеристики

| Потребление воздуха | 13 л/с при мин. давлении 5,5 бар, макс. давление 6,9 бар |
| --- | --- |
| Максимальный выходной крутящий момент | 37 Нм |
| Скорость вращения без нагрузки | 270 об/мин |
| Максимальный диаметр отверстия | 52 мм |
| Максимальная глубина сверления | 50 мм |
| Шпиндель | Weldon 19,05 мм |
| Площадь магнита | 175х75 мм |
| Сила магнитного сцепления | 700 кг |
| Внешние размеры (ВхШхД) | 560х160х320 мм |
| Вес | 19,2 кг |